# Отчет по лабораторной работе №9

Понятие подпрограммы. Отладчик GDB.

Паласиос Фелипе

Содержание

# 1	Цель работы

Приобретение навыков написания программ с использованием подпрограмм. Знакомствос методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

# 2	Задание

- Создайте каталог для выполнения лабораторной работы No 9, перейдите в него и сздайте файл lab09-1.asm

- 1.Введите в файл lab09-1.asm текст программы из листинга 9.1. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу.

2.Замените текст программы, добавив подпрограмму _subcalcul в подпрограмму _calcul,для вычисления выражения 𝑓(𝑔(𝑥)), где 𝑥 вводится с клавиатуры, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 7, 𝑔(𝑥) = 3𝑥 − 1.

- Создайте файл lab09-2.asm с текстом программы из Листинга 9.2. (Программа печати сообщения Hello world!). 1.Проверьте работу программы, запустив ее в оболочке GDB с помощью команды run (сокращённо r) 2.для более подробного анализа программы установите брейкпоинт на метку _start, с которой начинается выполнение любой ассемблерной программы, и запустите её.

3.Посмотрите дисассимилированный код программы с помощью команды disassemble начиная с метки _start

4.Переключитесь на отображение команд с Intel’овским синтаксисом, введя команду set disassembly-flavor intel

5.Включите режим псевдографики для более удобного анализа программы

- Работа с данными программы в GDB

1.Посмотреть содержимое регистров также можно с помощью команды info registers (или i r)

2.Посмотрите значение переменной msg1 по имени (gdb) x/1sb &msg1 0x804a000 : “Hello,”

3.Посмотрите дисассимилированный код программы с помощью команды disassemble начиная с метки _start

4.С помощью команды set измените значение регистра ebx

- Скопируйте файл lab8-2.asm, созданный при выполнении лабораторной работы No8, с программой выводящей на экран аргументы командной строки (Листинг 8.2) в файл с именем lab09-3.asm. Создайте исполняемый файл. Для загрузки в gdb программы с аргументами необходимо использовать ключ –args. Загрузите исполняемый файл в отладчик, указав аргументы

1.Исследуем расположение аргументов командной строки в стеке после запуска программы с помощью gdb. Для начала установим точку останова перед первой инструкцией в программе и запустим ее. (gdb) b _start (gdb) run

2.Адрес вершины стека храниться в регистре esp и по этому адресу располагается число равное количеству аргументов командной строки (включая имя программы) Посмотрите остальные позиции стека – по адесу [esp+4] располагается адрес в памяти где находиться имя программы, по адесу [esp+8] храниться адрес первого аргумента, поаресу [esp+12] – второго и т.д

- Задание для самостоятельной работы

1.Преобразуйте программу из лабораторной работы No8 (Задание No1 для самостоятельной работы), реализовав вычисление значения функции 𝑓(𝑥) как подпрограмму

2.В листинге 9.3 приведена программа вычисления выражения (3 + 2) ∗ 4 + 5. При запуске данная программа дает неверный результат. Проверьте это. С помощью отладчика GDB, анализируя изменения значений регистров, определите ошибку и исправьте ее.

# 3	Выполнение лабораторной работы

- Создайте каталог для выполнения лабораторной работы No 9, перейдите в него и сздайте файл lab09-1.asm (рис. 1).

Figure 1: каталог

- 1.Введите в файл lab09-1.asm текст программы из листинга 9.1. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу (рис. 2).

Figure 2: исполняемый файл

2.Измените текст программы, добавив подпрограмму _subcalcul в подпрограмму _calcul,для вычисления выражения 𝑓(𝑔(𝑥)), где 𝑥 вводится с клавиатуры, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 7, 𝑔(𝑥) = 3𝑥 − 1 (рис. @fig:003).

Figure 3: добавив подпрограмму _subcalcul

- Создайте файл lab09-2.asm с текстом программы из Листинга 9.2. (Программа печати сообщения Hello world!) (рис. 4).

Figure 4: lab09-2

1.Проверьте работу программы, запустив ее в оболочке GDB с помощью команды run (сокращённо r) (рис. 5).

Figure 5: lab09-2. run

2.для более подробного анализа программы установите брейкпоинт на метку _start, с которой начинается выполнение любой ассемблерной программы, и запустите её (рис. 6).

Figure 6: _start

3.Посмотрите дисассимилированный код программы с помощью команды disassemble начиная с метки _start (рис. 7).

Figure 7: disassemble __start

4.Переключитесь на отображение команд с Intel’овским синтаксисом, введя команду set disassembly-flavor intel (рис. 8).

Figure 8: Название рисунка

5.Включите режим псевдографики для более удобного анализа программы (рис. 9).

Figure 9: layout

- Работа с данными программы в GDB

1.Посмотреть содержимое регистров также можно с помощью команды info registers (или i r) (рис. 10).

Figure 10: содержимое регистров

2.Посмотрите значение переменной msg1 по имени (gdb) x/1sb &msg1 0x804a000 : “Hello,” (рис. 11).

Figure 11: значение переменной msg1 по имени

3.Измените первый символ переменной msg1 (рис. 12).

Figure 12: Изменен первый символ переменной msg1

4.С помощью команды set измените значение регистра ebx (рис. 13).

Figure 13: команда set

5.Завершите выполнение программы с помощью команды continue (сокращенно c) или stepi (сокращенно si) и выйдите из GDB с помощью команды quit (сокращенно q). (рис. 14).

Figure 14: quit

- Скопируйте файл lab8-2.asm, созданный при выполнении лабораторной работы No8, с программой выводящей на экран аргументы командной строки (Листинг 8.2) в файл с именем lab09-3.asm. Создайте исполняемый файл. Для загрузки в gdb программы с аргументами необходимо использовать ключ –args. Загрузите исполняемый файл в отладчик, указав аргументы (рис. 15).

Figure 15: lab09-3.asm.ключ –arg

1.Исследуем расположение аргументов командной строки в стеке после запуска программы с помощью gdb.Для начала установим точку останова перед первой инструкцией в программе и запустим ее (gdb) b _start (gdb) run (рис. 16).

Figure 16: установим точку

2.Адрес вершины стека храниться в регистре esp и по этому адресу располагается число равное количеству аргументов командной строки (включая имя программы) Посмотрите остальные позиции стека – по адесу [esp+4] располагается адрес в памяти где находиться имя программы, по адесу [esp+8] храниться адрес первого аргумента, поаресу [esp+12] – второго и т.д (рис. 17).

Figure 17: позиции стека

- Задание для самостоятельной работы

1.Преобразуйте программу из лабораторной работы No8 (Задание No1 для самостоятельной работы), реализовав вычисление значения функции 𝑓(𝑥) как подпрограмму (рис. 18).

Figure 18: 1

2.В листинге 9.3 приведена программа вычисления выражения (3 + 2) ∗ 4 + 5. При запуске данная программа дает неверный результат. Проверьте это. С помощью отладчика GDB, анализируя изменения значений регистров, определите ошибку и исправьте ее (рис. 19).

Figure 19: 2

Figure 19: 2

# 4	Выводы

Приобретены навыки написания программ с использованием подпрограмм. Ознакомлен с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

# Список литературы